| ARRACHEUSE/CHARGEUSE DE BETTERAVES AUTOMOTRICE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines – Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes ou en mouvement (pompes, flexibles, échappement…), fluides hydrauliques |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement, et de l’entretien |  |
|  |  |  | Enroulement à des pièces mobiles |  |
|  |  |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à un mauvais réglage ou état du siège ; position de conduite inadaptée ; saut au sol depuis la cabine |  |
|  |  |  | Projection de pierres, pièces métalliques, éclats, végétaux, fluides… |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive engendré dû à une exposition au bruit > 85dB(A) |  |
|  | Chute de hauteur |  | Chute de la machine dû à l’état du terrain lors du travail, lors de la descente du véhicule |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Chute d’objet |  | Lors du travail, chargement instable/volumineux |  |
|  | Circulation |  | Écrasement/collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail |  |
|  | Électricité |  | Électrisation/Électrocution lorsqu’un élément touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne ou d’un câble au sol ; mauvais état de la machine |  |
|  | Incendie |  | Lors du remplissage du réservoir, du travail (présence de poussière, paille dans les interstices de la machine), du stockage (court-circuit) |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation des roues et équipements |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinite, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) |  |
| ARRACHEUSE/CHARGEUSE DE BETTERAVES AUTOMOTRICE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité et de signalisation (bip de recul, gyrophare, clignotant…) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S’assurer que les contrôles techniques ont été réalisés ; - Vérifier la présence des équipements obligatoires dans le véhicule (trousse de secours, extincteur) ; - S’assurer que les documents obligatoires du véhicule sont bien présents et en ordre (assurance, certificat immatriculation, autorisation transport exceptionnel…) ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires ; - Avant de démarrer, s’assurer que les éléments mobiles sont débrayés ; - Adapter la vitesse de déplacement et de manœuvres, éviter les virages brusques ou courts ; - S’assurer de la stabilité de la machine lorsqu’elle est à l’arrêt. Enclencher le « frein parking » avant de quitter la machine ; - Maintenir un contact visuel avec la zone de travail, être en mesure d’identifier les bruits anormaux (panne, bourrage, choc…) et éviter les sources de distraction ; - Éviter l’encombrement de la cabine. En toute situation - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Avant toute intervention d’entretien sur la machine, arrêter le moteur de la machine (et débrancher la masse de la batterie ou utiliser le coupe-circuit) attendre son arrêt complet avant toute intervention ; - Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ; - Assurer un entretien régulier (nettoyage, lubrification…) ; - Ranger la machine à l’abri des intempéries et éloignée de 10 m de tout matériau inflammable. Après le travail - Attacher la ceinture de sécurité si elle est présente ; - Ne pas travailler avec la porte latérale ouverte ; - S’assurer de la stabilité de la machine et de son chargement ; - Respecter les distances de sécurité avec les lignes électriques ou autre installation électrique ; - Respecter les hauteurs avec pont, poutre et tout autre obstacle potentiel selon le gabarit de la machine ; - Tenir le volant à deux mains ; - En cas de bourrage, de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive (débrayer, replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Respecter les diodes de sécurité qui mettent en relation basculement et charge ; - Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale à ne pas dépasser et de charges spécifiées par le constructeur ; - Ne transporter un passager que si un siège est disponible (pas sur le marchepied, garde-boue…) ; - Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Choisir un itinéraire tenant compte du gabarit de la machine pour rejoindre la zone de travail ; - Vérifier le bon état de la machine et de l’outillage utilisé (outil de coupe, amenant…) ; - Contrôler l’état des accessoires de levage et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ; - Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage, pelle, brosse), à son réglage et en cas de panne ; - Vérifier le bon état du siège et de son mécanisme d’amortissement (réglage réalisé en fonction de l’utilisateur) ; - Vérifier l’état de pression des pneus ; - Faire le plein dans un endroit aéré et moteur éteint ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail : enlever tous les objets gênants qui pourraient être projetés (cailloux, pièces métalliques ou autres), vérifier la présence de lignes électriques, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; - Contrôler le bon fonctionnement des commandes. Avant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |