| Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Chute de plain-pied |  | Lors de la circulation (objets au sol, escalier, sol rendu glissant) |  |
|  | Chute de hauteur |  | Chute dans la fosse lors de l’ouverture ou en positionnant le tuyau de pompage |  |
|  | Enroulement |  | Avec le mixeur, la prise de force |  |
|  | Chimique |  | Lors du malaxage, intoxication par des gaz du lisier (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré, méthane…) |  |
|  | Manutention |  | Lors de la réalisation du travail (troubles musculosquelettiques) |  |
|  | Vibrations |  | Vibrations corps entier : risque d’arthrose, douleur dorsale |  |
| Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Brasser chaque semaine pour casser la croûte et éviter la formation de poche de gaz ; - Maintenir le bon état des dispositifs de sécurité du mixeur (cache de prise de force, chaîne, bouton d’arrêt d’urgence…) ; - Grillage tout autour de la fosse extérieure (1m60 de haut) avec butée de 30 cm ; - Mettre les EPI nécessaires ; - Signaler la présence du danger ; - Avoir une aération suffisante ; - Adapter la hauteur de travail et le siège du tracteur ; - Utiliser des moyens de manutention autant que possible ; - Ne pas fumer, ne pas utiliser son téléphone portable pendant l’activité. En toute situation - Replacer la trappe d’accès ou verrouiller le portillon d’accès ; - Laver et ranger le matériel utilisé ; - Ôter les clés du tracteur. Après le travail - Porter des chaussures/bottes de sécurité ; - Maintenir une aération forcée pendant l’intervention ; - Contrôler la présence de gaz avec un matériel adapté (pas de flamme) ; - S’équiper d’un masque avec assistance respiratoire autonome et d’un harnais antichute en cas de descente en fosse, présence d’une tierce personne à l’extérieur en cas de problème ; - Ne rentrer dans la fosse sous aucun prétexte lors du malaxage (gros dégagement de gaz). Pendant le travail - Prendre connaissance des consignes techniques de l’outil ; - Ouvrir les portes de la stabulation si fosse recouverte ; - Vérifier le bon fonctionnement de la pompe et le bon état du matériel ; - Retirer la trappe d’accès ou déverrouiller le portillon pour placer le mixeur ; - Selon les cas, atteler le mixeur au tracteur en se positionnant correctement (jambes fléchies et dos droit). Avant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |