| BROYEUR DE BRANCHES - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines – Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (flexibles, pot d’échappement) |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien |  |
|  |  |  | Projection de bois, éclats … |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Circulation |  | Écrasement, collision avec un véhicule lors du travail, du déplacement |  |
|  | Incendie |  | Lors du remplissage du réservoir |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine /son alimentation ; posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs |  |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion |  |
|  | Risques infectieux, parasitaires et biologiques |  | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… |  |
|  | Végétaux |  | Brûlure, irritation cutanée, allergies |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) |  |
| BROYEUR DE BRANCHES - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (dispositif d’arrêt d’urgence) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - En cas de travail isolé, prévenir une tierce personne du lieu, du temps consacré, et s’assurer d’être joignable ; - Travailler dans un endroit aéré et/ou éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification, affûtage…) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ou projetés ; - Vérifier le bon état de la machine (lubrification, état de l’outil de coupe) ; - Vérifier le bon affutage des couteaux ; - Faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; - Contrôler le bon fonctionnement des outils et des commandes. Avant le travail - Travailler en position stable ; - Vérifier régulièrement le bon état de l’outil de coupe ; - En cas de bourrage, d’arrêt inopiné de l’outil de coupe, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |