| DISQUEUSE ÉLECTRIQUE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec une pièce chaude (disque, pièce meulée) |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation (tête de coupe) |  |
|  |  |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à une position de travail inadaptée |  |
|  |  |  | Projection de particules incandescentes, éclats |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Électricité |  | Électrocution/Électrisation due à un mauvais état de l’appareil ou du câble d’alimentation, humidité dans la zone de travail, proximité d’un câble électrique |  |
|  | Incendie |  | Par projection de particules incandescentes |  |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation de poussières |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras |  |
| DISQUEUSE ÉLECTRIQUE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Choisir la machine appropriée en fonction du travail (puissance) ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (poignée « homme-mort », garant de protection présent) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S’assurer du bon accouplement machine/outil ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Travailler dans un endroit aéré et/ou éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer l’entretien (nettoyage…) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail - Choisir un poste de travail aéré et éloigné des zones de circulation et de stockage de produits inflammables (carburant, bois ou autre) ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ou projetés ; - Utiliser un disque adapté aux matériaux et à la taille de la machine ; - S’assurer que la vitesse de rotation de la machine et de celle du disque correspondent ; - S’assurer que le disque est en bon état et ne présente aucune fissure ou ébréchure ; - S’assurer que le garant de protection est en bon état, adapté à l’outil de coupe et correctement placé et fixé ; - Vérifier le bon état de la machine (attache de l’outil de coupe) ; - Vérifier l’état du câble électrique avant de brancher la disqueuse ; - Contrôler le bon fonctionnement de la machine en la faisant tourner à vide (absence de vibration) ; - Placer et fixer la pièce à disquer/meuler de manière stable, sécurisée et ergonomique ; - Vérifier que la tension du réseau électrique correspond à la tension de la machine ; - Libérer le poste de travail de tout encombrement. Avant le travail - Tenir la disqueuse à deux mains ; - Travailler en position stable ; - Vérifier régulièrement la fixation et le bon état du disque ; - En cas de vibrations, de sons anormaux, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (débrancher la machine) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |