| ENGAZONNEUSE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (pompes, flexibles, pot d’échappement) |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien |  |
|  |  |  | Enroulement aux pièces mobiles |  |
|  |  |  | Projection de pierres, pièces métalliques, bois, éclats, fluides… |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) |  |
|  | Circulation |  | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |  |
|  | Incendie |  | Lors du remplissage du réservoir |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine /son alimentation ; au mauvais réglage du guidon ; posture de travail inadaptée |  |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion |  |
|  | Risques infectieux, parasitaires et biologiques |  | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… |  |
|  | Végétaux |  | Brûlure, irritation cutanée, allergies |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras |  |
| ENGAZONNEUSE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (poignée « homme-mort », capot de protection présent) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Travailler dans un endroit aéré et/ou éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage), à son réglage et en cas de panne ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail : enlever tous les objets gênants qui pourraient être projetés (cailloux, pièces métalliques ou autres), repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; - Vérifier le bon état de la machine (lubrification…) ; - Régler la hauteur du guidon en fonction de la taille de l’utilisateur ; - Faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; - Vérifier le ralenti (machine immobile quand la manette des gaz est au repos) ; - Contrôler le bon fonctionnement des outils et des commandes. Avant le travail - Tenir la machine à deux mains ; - Travailler en position stable et respecter la pente maximale à ne pas dépasser ; - En cas d’arrêt inopiné, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Avant toute intervention d’entretien sur la machine, arrêter le moteur de la machine (et débrancher la masse de la batterie ou utiliser le coupe-circuit) attendre son arrêt complet avant toute intervention ; - Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ; - Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification…) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |