| NACELLE ARTICULÉE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines – Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes (pompes, flexibles, échappement…), fluides hydrauliques |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement |  |
|  |  |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à un mauvais réglage de la hauteur de la nacelle ; mauvais réglage du harnais |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB(A) |  |
|  | Chute de hauteur |  | Basculement de la machine dû à l’état du terrain lors du travail, absence ou mauvais réglage de la longe |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Chute d’objet |  | Lors de la coupe de végétaux, outillage/équipements |  |
|  | Circulation |  | Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine |  |
|  | Électricité |  | Électrisation/Électrocution lorsqu’un élément touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne ; mauvais état de la machine |  |
| NACELLE ARTICULÉE - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité et de signalisation (bip de recul, gyrophare…) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S’assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la nacelle (consulter la « plaque constructeur » visible sur la nacelle) ; - S’assurer que les vérifications obligatoires par le SECT ont été réalisées ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Ne jamais travailler seul avec la nacelle ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires ; - Adapter la vitesse de déplacement et de manœuvres, éviter les virages brusques ou courts ; - S’assurer de la stabilité de la machine lorsqu’elle est à l’arrêt ; - Maintenir un contact (visuel/talkie-walkie) avec la zone de travail et l’opérateur au sol. En toute situation - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Avant toute intervention d’entretien sur la machine, arrêter le moteur de la machine (et débrancher la masse de la batterie ou utiliser le coupe-circuit) attendre son arrêt complet avant toute intervention ; - Nettoyer la chaussée si elle a été salie (végétaux) ; - Assurer un entretien régulier (nettoyage, lubrification…) ; - Ranger la machine à l’abri des intempéries et éloignée de 10 m de tout matériau inflammable. Après le travail - S’assurer de la stabilité de la machine (à l’aide du témoin à bulle ou témoin lumineux), utiliser des plaques d’appuis si la résistance du sol n’est pas optimale ; - Respecter les distances de sécurité avec les lignes électriques ou autre installation électrique ; - Respecter les hauteurs avec pont, poutre et tout autre obstacle potentiel selon le gabarit de la machine ; - Emprunter le portillon et utiliser les marches pour la montée ou la descente de la nacelle (le portillon doit toujours être fermé lorsque l’utilisateur est à l’intérieur) ; - Ne pas grimper sur les parois de la nacelle. Les deux pieds du travailleur doivent se trouver sur le plancher de la nacelle ; - Ne pas utiliser la nacelle comme moyen de locomotion ; - Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale à ne pas dépasser et de charges spécifiées par le constructeur ; - Garder en permanence les deux pieds sur le plancher de la nacelle ; - En cas de déplacement court/ajustement de position, commander la machine sans heurt ; - En cas de déplacement long, replier totalement le mât avant de bouger la nacelle ; - Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Vérifier le bon état de la machine ; - Contrôler l’état des accessoires de levage et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ; - Vérifier la présence et le bon état du garde-corps ; - Faire le plein dans un endroit aéré et moteur éteint ; - S’assurer de la charge des accumulateurs ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail : vérifier la présence de lignes électriques, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - S’assurer du bon état des équipements de protection (harnais et longe) ; - Ajuster correctement le harnais et attacher la longe à la nacelle (à l’endroit prévu à cet effet pas aux lisses du panier) ; - Contrôler le bon fonctionnement des commandes. Avant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |