| PRÉPARATEUR-ENFOUISSEUR DE PIERRES - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec pièces chaudes ou en mouvement (flexibles…), fluides hydrauliques |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement lors du travail, du déplacement, de l’attelage et de l’entretien |  |
|  |  |  | Enroulement à la prise de force ou à d’autres pièces mobiles |  |
|  |  |  | Projection de pierres, pièces métalliques, éclats, végétaux… |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB(A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) |  |
|  | Circulation |  | Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à l’attelage, à la manipulation de la machine ou de ses équipements |  |
| PRÉPARATEUR-ENFOUISSEUR DE PIERRES - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| Consulter la fiche TRACTEUR en complément de ce document - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité et de signalisation ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - Effectuer l’attelage et le dételage de la machine avec des moyens de manutention adaptés ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Respecter une distance de sécurité par rapport à la prise de force et au cardan ; - Lors du déplacement de la machine hors zone de travail, la prise de force doit être arrêtée ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ; - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer un entretien régulier (nettoyage, lubrification, affûtage …) ; - Ranger la machine à l’abri des intempéries selon les consignes de l’entreprise. Après le travail - Vérifier le bon état de la machine, de l’outillage utilisé et de l’attelage ; - Vérifier l’état des lames et du rouleau ; - Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage, pelle, brosse), à son réglage et en cas de panne ; - Vérifier le bon état et la bonne utilisation du protège cardan entre la machine et l’outil utilisé ; - S’assurer du bon accouplement machine/outil (prise de force, hydraulique, attelage) ; - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail : enlever tous les objets gênants qui pourraient être projetés (cailloux, pièces métalliques ou autres), vérifier la présence de conduites enterrées ; - Contrôler le bon fonctionnement des commandes. Avant le travail - Travailler en position stable et respecter la pente maximale à ne pas dépasser ; - En cas de bourrage, de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive (débrayer la prise de force, replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - S’assurer de la stabilité de la machine et de l’enclenchement du « frein parking » avant de descendre ; - Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |