| PULVÉRISATEUR TRAINÉ - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec pièces chaudes ou en mouvement (pompes, flexibles, …), fluides hydrauliques |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement, de l’attelage et de l’entretien |  |
|  |  |  | Enroulement à la prise de force ou à d’autres pièces mobiles |  |
|  |  |  | Projection de fluides hydrauliques |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB(A) |  |
|  | Chute de hauteur |  | Lors du travail, de l’entretien |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) |  |
|  | Circulation |  | Écrasement/collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail |  |
|  | Électricité |  | Électrisation/Électrocution dû au mauvais état de la machine |  |
|  | Incendie |  | Lors du travail (présence de poussières, paille dans les interstices du dispositif), du stockage (court-circuit) |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à l’attelage, à la manipulation de la machine ou de ses équipements |  |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation produits phytopharmaceutiques |  |
|  |  |  | Contact avec produits chimiques : irritation, brûlure, inhalation… |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinite, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) |  |
| PULVÉRISATEUR TRAINÉ - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| Consulter la fiche TRACTEUR en complément de ce document - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité et de signalisation ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - Effectuer l’attelage et le dételage de la machine avec des moyens de manutention adaptés ; - S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Respecter une distance de sécurité par rapport à la prise de force et au cardan ; - Lors du déplacement de la machine hors zone de travail, la prise de force doit être arrêtée ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires ; - Maintenir un contact visuel avec la zone de travail, être en mesure d’identifier les bruits anormaux (panne, choc…) et éviter les sources de distraction. En toute situation - Replacer tous les éléments rétractables permettant de réduire l’encombrement de la machine avant le déplacement sur la route ; - Replacer les éléments de signalisation destinés au transport sur la route ; - Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ; - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer un entretien régulier (nettoyage, lubrification…) ; - Ranger la machine à l’abri des intempéries selon les consignes de l’entreprise. Après le travail - Travailler en position stable et respecter la pente maximale à ne pas dépasser ; - Vérifier que les buses du pulvérisateur ne sont pas bouchées et les remplacer si nécessaire ; - En cas de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive (débrayer la prise de force, replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - S’assurer de la stabilité de la machine et de l’enclenchement du « frein parking » avant de descendre ; - Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Choisir un itinéraire tenant compte du gabarit de la machine pour rejoindre la zone de travail ; - Vérifier le bon état de la machine, de l’outillage utilisé et de l’attelage ; - Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage), à son réglage et en cas de panne ; - Vérifier l’état de pression des pneus ; - Vérifier le bon état et la bonne utilisation du protège cardan entre la machine et l’outil utilisé ; - S’assurer du bon accouplement machine/outil (prise de force, électricité, hydraulique, attelage) ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail ; - Contrôler le bon fonctionnement des commandes. Avant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |