| TABLE DE COUPE SCIE À EAU - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude |  |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |  |
|  |  |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à une posture de travail inadaptée |  |
|  |  |  | Projection de particules incandescentes, éclats… |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Électricité |  | Électrocution/Électrisation due à un mauvais état de l’appareil ou du câble d’alimentation, humidité dans la zone de travail, proximité d’un câble électrique |  |
|  | Incendie |  | Par projection de particules incandescentes |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras |  |
| TABLE DE COUPE SCIE À EAU - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (poignée « homme-mort », dispositif d’arrêt d’urgence, capot de protection présent) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S’assurer du bon accouplement machine/outil (disque, arrivée d’eau/électrique…) ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Travailler dans un endroit aéré et/ou éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification, affûtage…) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail - Travailler en position stable ; - Utiliser un guide ou un poussoir lors de la découpe d’une pièce ; - Vérifier régulièrement si l’outil de coupe est bien fixé et ne présente aucune dégradation (si le disque est endommagé, le déclasser) ; - En cas de vibration ou sons anormaux, stopper la machine ; - En cas d’arrêt inopiné de l’outil de coupe, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Faire une reconnaissance de la zone de travail et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ; - Utiliser un disque adapté aux matériaux et à la taille de la machine ; - S’assurer que la vitesse de rotation de la machine et de celle du disque correspondent ; - S’assurer que le disque est en bon état et ne présente aucune fissure ou ébréchure ; - S’assurer que le garant de protection est présent et en bon état (correctement placé et fixé). - Vérifier le bon état de la machine (état de l’outil de coupe, attache de l’outil) ; - Vérifier que la tension du réseau électrique corresponde à la tension de la machine ; - Vérifier le bon état du câble électrique avant de brancher la machine ; - Veiller que l’eau ne soit pas en contact avec les arrivées électriques ; - Placer et fixer la pièce à couper de manière à éviter qu’elle ne bouge et pour permettre de travailler dans une position ergonomique ; - Contrôler le bon fonctionnement des outils et des commandes. Avant le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |