| DISQUEUSE THERMIQUE - FICHE MACHINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (échappement, disque, pièce coupée) |
|  |  |  | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien ; Risque de rebond et de coincement |
|  | Projection |  | Projection de particules incandescentes, éclats, fluides, … |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |
|  | Circulation |  | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |
|  | Incendie |  | Lors du remplissage du réservoir, par projection de particules incandescentes |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine /son alimentation ; posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs ; maintien avec force |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion, de gaz, de poussières (silicate…) |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques mains-bras (tendinites, troubles vertébraux, syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ). |

| DISQUEUSE THERMIQUE - FICHE MACHINE |  |
| --- | --- |
| INSTRUCTIONS |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Choisir la machine appropriée en fonction du travail ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (poignée « homme-mort », dispositif d’arrêt d’urgence, garant de protection, frein de disque) ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Travailler dans un endroit aéré et éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Faire une reconnaissance de la zone de travail et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ou projetés ; - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - Transporter la disqueuse à essence avec le disque vers l’arrière ; - Utiliser un disque adapté aux matériaux et à la taille de la machine ; - S’assurer que la vitesse de rotation de la machine et de celle du disque correspondent ; - S’assurer que le disque est en bon état et ne présente aucune fissure ou ébréchure ; - S’assurer que le garant de protection est en bon état, adapté à l’outil de coupe et correctement placé et fixé ; - Vérifier le bon état de la machine (lubrification, état de l’outil de coupe, attache de l’outil) ; - Faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; - Démarrer la disqueuse sur un sol plat, en position stable, avec l’outil de coupe ne touchant rien ; - Contrôler le bon fonctionnement des outils et des commandes ; - Vérifier le ralenti (outil de coupe immobile quand la manette des gaz est au repos) ; - Contrôler le bon fonctionnement de la machine en la faisant tourner à vide (absence de vibration) ; - Assurer la stabilité de la pièce en utilisant des supports afin que les deux parties ne se touchent pas une fois coupée. Avant le travail - Tenir la disqueuse à deux mains ; - Travailler en position stable ; - Toujours utiliser le quadrant inférieur du disque de la découpeuse pour couper ; - Ne jamais utiliser à proximité de liquides et de gaz inflammables (risque d'explosion !) ou de solides inflammables (formation d'étincelles) ; - Vérifier régulièrement la fixation et le bon état du disque ; - En cas de vibrations, de sons anormaux, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Replacer tous les éléments de protection ; - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification, affûtage…) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail |  |
| MESURES D’URGENCE |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |