| NETTOYEUR HAUTE PRESSION - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be |  |  | * Insérez une photo de la machine à la place de ce texte * Cliquez sur insertion images sélectionnez votre image cliquez sur « insérer » Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso. Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |  |
| Code identification machine ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Marque : ………………………………………… Type : ……………………………………………... Date de mise en service : ………………… |  |  |  |  |
| Équipements de Protection Individuelle : |  |  |  |  |
| Risques | Machines - Outils |  | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude |  |
|  |  |  | Projection d’eau sous pression, gravier, pièces métalliques, ou autres particules |  |
|  | Bruit |  | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A) |  |
|  | Chute de plain-pied |  | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |  |
|  | Circulation |  | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |  |
|  | Électricité |  | Électrocution/Électrisation due à un mauvais état de l’appareil ou du câble d’alimentation, humidité dans la zone de travail, projection sur des points électriques non protégé |  |
|  | Manutention |  | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine ; au mauvais réglage de la hauteur de la lance ; mouvements répétitifs répétés de rotation en travaillant ; posture de travail inadaptée ; |  |
|  | Risques chimiques |  | Intoxication due à l’inhalation de gaz (aérosols), de détergents, de poussières |  |
|  | Risques infectieux, parasitaires et biologiques |  | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; tétanos… |  |
|  | Vibrations |  | Troubles physiques mains-bras (syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien) |  |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION - FICHE MACHINE |  |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |  |
| - Manipulation de la machine par une personne formée ; - Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ; - Choisir la machine appropriée en fonction du travail ; - Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité ; - S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ; - S’assurer du bon accouplement machine/accessoires ; - Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; - Travailler dans un endroit aéré et/ou éloigné des zones de stockage de produits inflammables ; - Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ; - Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ; - Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires. En toute situation - Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ; - Faire une reconnaissance de la zone de travail (vérifier la présence d’installations électriques, de matériaux à base d’amiante…) et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ou projetés ; - Vérifier le bon état de la machine (filtre, tuyau à haute pression, câble de rallonge, étanchéité électrique…) - S’assurer de disposer de la bonne buse sur la lance pour le travail à effectuer ; - Régler la hauteur de la lance en fonction de la taille de l’utilisateur ; - Si thermique : faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; - Contrôler le bon fonctionnement des outils et des commandes. Avant le travail - Tenir la lance du nettoyeur haute pression à deux mains ; - Travailler en position stable ; - Ne pas diriger le jet d'eau vers les installations électriques, les raccordements électriques, les prises et les câbles sous tension ou les personnes ; - Pour le nettoyage de surface verticale, commencer par le haut de la surface ; - En cas d’arrêt inopiné, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive (débrancher l’alimentation, replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; - Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur. Pendant le travail - Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; - Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification, …) ; - Ranger la machine dans un endroit sec et aéré selon les consignes de l’entreprise. Après le travail |  |  |  |  |
| MESURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - Ne pas déplacer la victime - Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente |  |  |  | - Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112) - En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |